YLP: UNICORN 1.0

Введение

То, что вы видите здесь – неофициальная инструкция, написанная разработчиком.
В любой непонятной	 ситуации – жмите 12 кликов. Когда что-нибудь сломаете – вспоминайте про то, что есть какая-то инструкция. Вот, собственно, она:

Пользовательский интерфейс (UI)

Интерфейс «Единорога» условно разделён на три уровня вхождения:

Уровень 1

Первый уровень вхождения – это основное управление, позволяющее фонарём «просто светить». Оно интуитивно понятное и не требует чтения инструкций. Клик – включает и выключает фонарь. Удержание – регулирует яркость. Удержание из выкл. – включает мунлайт, а потом начинает мотать яркость. Вот и всё, что нужно знать про него на данном этапе. Дополнительно:  клик + удержание начнёт регулировать яркость вниз, а двойной клик – включает турбо, из которого можно вернуться обратно простым кликом.

Вот не очень наглядная блок-схема этого куска UI:

1 клик – включает/выключает фонарь.

Зажатие из выкл. – включает мунлайт.

Зажатие во время работы – начинает мотать яркость вверх.

1 клик + зажатие – начинает мотать яркость вниз.

При этом, промотка яркости, упираясь в границы, меняет своё направление – автоматически.

Сейчас мы опускаем варианты настройки этого интерфейса – это уже  следующие уровни вхождения. Забегая наперёд – регулировка возможна как дискретная, так и плавная, а память можно отключить, при чём на удобной яркости основного режима. Кроме того, «из коробки» преднастроены некоторые дополнительные опции: под 2 кликами прячется турбо, а под 4-ю кликами – индикация заряда батареи вспышками (5 вспышек на полной батарее), 12 кликов – сброс в заводские настройки, а 14 кликов – дебри, в которые Вам лезть пока рано...

Потребляемый ток в дискретных режимах - следующий:
Moon = 14mA (3.3Лм, светодиоду достаётся 10мА – остальное жрёт драйвер)
Low = 0.1A
Mid = 0.45A
High = 1.33A
Turbo = 3A (800Лм)

Уровень 2

Второй уровень вхождения – требует чтения инструкции, но всё ещё позволяет это делать без «пол литры». Начиная с 2-х кликов – в интерфейсе можно размещать дополнительные опции, которых в этом фонаре – хватает. С завода пользователю предлагается 4 уже преднастроенных варианта, которые он может перебирать простыми действиями. Вход в первый вариант доступен под 14-ю кликами. Вот блок-схема второго варианта, для общего понимания (он самый нафаршированный):

Эти варианты называются пресетами (от англ. preset), и с завода идут следующие:

Пресет 0 (рабочая область) – доступен «из коробки»:

2 клика – Турбо.

4 клика – импульсная индикация батареи.

Настройки основного UI: дискрет, с памятью, без подсветки кнопки, без маячка кнопкой.

Преднастроенная яркость: режим 3 (Mid, 0.45A).

Пресет 1 (Базовый Плавный) – загрузка в рабочую область по 14 кликам:

2 клика – Турбо.

4 клика – импульсная индикация батареи.

5.5 кликов – загрузка пресета 2 (Расширенный Плавный) в рабочую область.

Настройки основного UI: рампинг, с памятью, без подсветки кнопки, без маячка кнопкой.

Преднастроенная яркость: режим 3 (Mid, 0.45A).

Пресет 2 (Расширенный плавный):

2 клика – Турбо.

2.5 клика – тоже Турбо.

3 клика – Строб.

3.5 клика – Маяк.

4 клика – импульсная индикация батареи.

4.5 клика – Тактический режим (выход отключением питания).

5 кликов – Подсветка кнопки.

5.5 клика – загрузка пресета 3 (Расширенный Дискрет) в рабочую область.

6 кликов – Блокировка кнопки.

Настройки основного UI: рампинг, с памятью, с подсветкой, без маячка.

Преднастроенная яркость: режим 3 (Mid, 0.45A).

Пресет 3 (Расширенный Дискрет):

2 клика – Турбо.

3 клика – Строб.

4 клика – импульсная индикация батареи.

4.5 клика – Память режимов.

5 кликов – Подсветка кнопки.

5.5 клика – загрузка пресета 1 (Базовый Плавный) в рабочую область.

Настройки основного UI: дискрет, без памяти, без подсветки, без маячка.

Преднастроенная яркость: режим 3 (Mid, 0.45A).

Обратите внимание, что пресеты загружаются в рабочую область, и затирают её. Вернуть пресет 0 можно только сбросом в заводские настройки (12 кликов), или вручную настроив его (уровень вхождения 3). Перебирать данные пресеты можно по кругу 5-ю кликами + удержанием.

Местная терминология: удержание равно половине клика, тогда как клик – это два действия: нажатие, и затем отпускание не позже, чем через 0.5 секунды. Поэтому на схемах такой порядок следования блоков: холд -> клик -> холд… Т.е. нажали – холд, если успели отпустить – только теперь это уже полноценный целый клик…

В режиме рампинга логика настройки яркости несколько меняется:

Повторное зажатие кнопки, во время регулировки яркости – меняет направление. При этом после отпускания необходимо выдержать двойной таймаут (1с) прежде, чем интерфейс выйдет из режима настройки яркости. Это позволяет тонко подстраивать яркость короткими кликами, если вы промахнулись, но не позволяет мгновенно выключить фонарь, если вы только что подстраивали яркость.

Уровень 3

Вот тут начинается жесть…

Почему Unicorn? Да потому что магия, бл*… Бутылка пива с собою? Хорошо, начинаем:

Пресет представляет из себя некий файл сохранения, в котором указано, по каким кликам какие функции вызывать, а ещё там записаны настройки базового интерфейса (рампинг/дискрет, память, подсветка, маячок, блокировка кнопки, яркости). Фонарь всегда использует 0-й пресет, он же – рабочий. Но из него можно копировать информацию в три других файла, а потом копировать из них обратно (опции записи и загрузки). При этом сам рабочий пресет можно запрограммировать (режим настройки слотов), а все 4 пресета – скопом сбросить в заводской вариант (12 кликов).

Комбинации кликов под опции – называются слотами, и всего их 9:

Слоты:
2 клика - слот 1
2 клика + холд - слот 2
3 клика - слот 3
3 клика + холд - слот 4
4 клика - слот 5
4 клика + холд - слот 6
5 кликов - слот 7
5 кликов + холд - слот 8
6 кликов - слот 9

В любой слот (и даже в несколько сразу) можно разместить одну из следующих опций:

Варианты опций в слотах:

1. Без изменений
2. Пусто
3. Дополнительный режим
4. Турбо
5. Строб (12.5Гц 10мс)
6. Индикация батареи
7. Маяк основным светодиодом
8. Вкл. тактический режим (откл. отключением батареи)
9. Вкл/выкл блокировки кнопки
10. Вкл/выкл памяти режимов
11. Вкл/выкл дискретный режим регулировки яркости
12. Вкл/выкл подсветки кнопки
13. Вкл/выкл маяк подсветкой кнопки
14. Загрузка пресета 1
15. Загрузка пресета 2
16. Загрузка пресета 3

Как этим всем пользоваться? Для начала, нам нужно снять фонарь с предохранителя – довернуть крышку батарейного отсека с зажатой кнопкой. Фонарь разблокирует «красные» опции. Проверить можно 8-ю кликами – кнопка должна вспыхнуть красным. Теперь, мы можем, к примеру, настроить слоты в рабочем пресете. Давайте засунем в 6 кликов пресета 2 включалку/выключалку маячка подсветкой кнопки, т.к. нам она, допустим, полезнее блокировки кнопки:

- Для начала, нам необходимо этот самый 2-й пресет загрузить в рабочую область. Это делает 16 кликов, и мы должны наблюдать зелёную вспышку индикатором.

- 7 кликов+холд переводят дополнительные опции в режим настройки. Кликаем, зажимаем, и видим зелёную вспышку индикатора.

- Теперь мы можем накликать интересующие нас 6 кликов, чтоб выбрать этот слот, и опять увидим зелёную вспышку индикатора – фонарь ожидает номер опции (ждёт он в спящем режиме и сколько угодно долго, так что допивайте пиво - не торопитесь). Красная вспышка? Значит, попытались выбрать не существующий слот - пробуйте ещё раз…

- Смотрим, под каким номером опции у нас находится маяк подсветкой кнопки – опция 13. Делаем 13 кликов и наблюдаем зелёную вспышку индикатора. Слот запрограммирован. Теперь мы можем настроить точно так же все остальные. Если нам нужно очистить слот, чтоб в нём ничего не было, и фонарь на него никак не реагировал – пишем в него «Пусто» (2). Если мы ошиблись при выборе слота – 1 клик (без изменений) ничего не изменит, и позволит повторно набрать нужный слот. Индикатор при этом вспыхнет красным. Ещё можно набрать заведомо не существующую опцию (если передумали в процессе набора, или сбились со счёта) – результат будет таким же.

- Чтоб выйти из режима настройки слотов и получить возможность ими пользоваться – сделайте 8 кликов, и индикатор должен вспыхнуть красным. Можно сразу просто отвернуть крышку батареи, тогда фонарь и с инженерного меню заодно вылетит. Только нужно дождаться, пока он отправится в спящий режим, т.к. только тогда он пишет всё в энергонезависимую память. Понять этот момент можно по подсветке кнопки. Она должна или полностью потухнуть, или перейти в режим подсветки в выкл.

- Можно сохранить этот интерфейс в один из 3-х доступных пресетов. К примеру, в 1-й - 13-ю кликами + удержанием. Тогда с рабочей областью можно играться, не переживая потерять настроенный интерфейс. К тому же, 1-й пресет доступен для прямой загрузки и вне инженерного режима (не прямую можно засунуть в сами слоты, что и сделано «в коробке»).

Разобрались? А это ещё не всё…

Калибровка термоконтроля:

Тут всё просто. Нагреваем тушку до комфортной температуры (можно в турбо, можно автогеном подогреть - кому как удобнее), и кликаем 9 кликов + холд. Только убедитесь, что фонарь сейчас в инженерном режиме.

Есть вариант калибровки по комнатной температуре (25°С) – 20 кликов + холд. Но тут есть особенности – эта калибровка прописывается в заводскую область памяти, и будет действовать при сбросе в заводские настройки. При этом сам температурный порог будет в 50°С.

Индикатор:
С ним тоже всё просто:
Зелёный – батарея почти полная (напряжение выше 3.8V).
Зелёный + красный – средний уровень заряда (напряжение выше 3.5V).
Красный – пора менять (напряжение ниже 3.5V).

Импульсная индикация батареи имеет следующие пороги:

5 вспышек – более 4.06V (80%)
4 вспышки – более 3.86V (60%)
3 вспышки – более 3.7V (40%)
2 вспышки – более 3.62V (20%)
1 вспышка – Ну всё, приплыли…

Особенности, всякие разные

Особенности настройки яркости:

Общие:

1. Регулировка работает в турбо, стробе, основном и дополнительном режимах.

2. Турбо и строб запускаются всегда с максимальной яркостью. Тактический режим и Маяк используют яркость режима, из которого были включены, или значение по-умолчанию из выкл. (0.5А). Основной режим и доп. режим имеют собственную память.

3. Сохранение происходит автоматически, если включена память.

4. При обнаружении ДД (Direct-Drive) во время набора яркости - интерфейс считает, что упёрся в потолок.

5. Если при старте настройки яркость близка к границе - направление меняется сразу.

Плавная регулировка:

1. Изменяется удержанием, направление переключается отпусканием и повторным удержанием. Отпускать кнопку можно до 1с, прежде чем фонарь перейдёт в "отключабельный" режим. Это позволяет удобнее подстраивать яркость "микрокликами".

2. Если яркость упрётся вверх или вниз дольше, чем на 1с - после отпускания ничего не сохраняется и возвращается назад (удобно для включения "турбо" удержанием без использования функции турбо).

Дискретная регулировка:

1. Увеличение удержанием, уменьшение или автореверсом (см. ниже), или кликом + удержанием.

2. Яркость имеет только 5 уровней (Moon-Low-Mid-Max-Turbo), переключающихся с интервалами 0.7с.

3. При упоре в границы - промотка меняет своё направление автоматически (автореверс).

Особенности турбо режима:

1. Клик в режиме турбо возвращает в предыдущий режим.

2. Удержание в режиме турбо начинает регулировку яркости предыдущего режима с максимума (вниз), с автоматическим переходом в него.

3. Если турбо включено из выключенного состояния фонаря - удержание начинает регулировку с переходом в основной режим (клик выключает фонарь).

4. Из турбо можно сразу перейти в любой слот, при этом клик + холд выключает фонарь (т.к. не является командой на возврат, регулировку, и не попадает ни в один слот).

5. Если войти в турбо с зажатием кнопки (чётные слоты) и продолжать её удерживать - автоматически выполняется пункт 3.

Особенности слотов:

1. Первые два слота не выключают фонарь автоматически при их накликивании. Остальные предварительно тушат фонарь до выполнения опции. Это необходимо для бесшовного перехода во всякие турбо и доп. режимы, обычно располагающиеся поблизости.

Эпилог

Маленькая зверушка, а какая строптивая, да? Если приручить – получше полосатых пород должна быть…